SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DANTE ALIGHIERI 2 - LAGOSANTO

- Predisporre la segnaletica orizzontale sulla strada in quanto durante le prove di emergenza il punto di ritrovo esterno è davanti al porticato principale.

- E’ opportuno predisporre una recinzione (o fioriere) a confine del porticato dell’ingresso principale a protezione dell’uscita dei bambini.

- Sistemare l’anta sinistra della porta principale e la porta del dormitorio dure da aprire.

- Tracciare il percorso di emergenza sul pavimento del dormitorio di larghezza m. 1.20 in quanto la stanza è troppo affollata.

- Mantenere sotto controllo tutte le lesioni presenti nelle murature, in particolare vicino alla biblioteca.

- Sostituire i vetri nei bagni vicino al dormitorio perché non sono di sicurezza.

- Verificare le cause che hanno prodotto i buchi nel pavimento della palestra.

- Attaccare alcuni tratti di battiscopa.

- Reperire la documentazione tecnica relativa agli impianti.

- Determinare la potenzialità dei fuochi in cucina ed eventualmente adeguare le caratteristiche del vano alle norme di prevenzione incendi.

- Predisporre un’apertura di ventilazione permanente nella cucina in relazione alla potenzialità dei fuochi.

- Predisporre l’illuminazione di emergenza in cucina.

- Le lampade di emergenza non funzionano.

- Predisporre la segnaletica di fuga nella palestra.

- La campana per l’emergenza deve essere autoalimentata.